### TEKNİK ŞARTLAR

1-İnşaat Betonarme karkas sistemli inşa edilecektir.

2-Çatı yalıtım projesine uygun iyi cins ruberoit ,izocam,suya ve harcı tesirlere karşı izoleli olacak. galvaniz  ile yapılmış  dere ve baca eteği ile kaplı olacak,çatı kiremitle kaplanacaktır.

3-Dış cephe:Duvarlar 1.sınıf  tuğladan yapılacak bütün dış cephe duvarları ısıya karşı komple yalıtım yapılacaktır.

-Dış doğramalar 1.sınıf keresteden yapılıp üzeri cilalı pinoteks olacaktır. Camlar komple ısı cam olacaktır.

-Dış cepheler yeşil renkte Ürgüp taşı ve silikon bazlı akrilik boya ile birlikte kullanılarak yapılacaktır.

4-Bahçe:

-Bahçe etrafı bahçe duvarı yapılarak üzeri ferforje yapılacaktır.

5-Bina İç Mahalleri:

Salon:Yer döşemesi laminant parke duvarlar yağlı boya tavan plastik boya üzeri kartonpiyer  yapılacaktır. Ayrıca salona bir şömine konulacak Ankara taşı veya istek üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanacaktır.

Mutfak: Yer döşemesi 1.sınıf Çanakkale seramik ,duvarlar 1.sınıf bordürlü fayans ve yağlı boya ile kaplanacaktır. Tavan plastik boya ve kartonpiyer yapılacaktır. Mutfak dolabı 13085 ada 14 parseldeki mutfağın dolabı getirilerek monte edilecektir.

Banyo Duş ve Wc:Yerler 1.sınıf Çanakkale seramik duvarlar 1.sınıf bordürlü fayans ile kaplanacaktır.

Banyo:Jakuzi,hilton lavabo ve klozet konulacaktır.

Wc:Lavabo,klozet konulacaktır.

Duş:Duşa kabin,lavabo,klozet konulacaktır.

Sauna:Bodrum kata sauna konulacaktır. Saunanın ahşap ve ısıtma tesisatı 13085 ada 14 parseldeki saunadan getirilerek monte edilecektir.

Odalar:Yerler  laminant parke,duvarlar yağlı boya tavan plastik boya üzeri kartonpiyer yapılacaktır.

Antre ve Holler:Yerler laminant parke veya istek üzeri 1.sınıf Çanakkale seramikle kaplanacaktır. Duvarlar yağlı boya tavan plastik üzeri kartonpiyer olacaktır. Ayrıca giriş antresine vestiyer yapılacaktır.

6-Merdivenler

-Dış bahçe merdivenleri mermer bina içi merdiveni betonarme yapılıp üzeri ahşapla kaplanacak yine 90cm ahşap korkuluk yapılacaktır.

7-Teraslar :Yerler 1.sınıf Çanakkale seramik döşenecek. Duvarlar silikon bazlı akrilik boya yapılıp,korkuluklar demir konstrüksüyon yapılıp üzeri yağlı boya ile boyanacaktır. Ayrıca çatı  terasları etrafı 90cm parapet yapılacak teraslardan birine barbekü konulup üzeri taşı ile kaplanacaktır. Bina komple pencere ve diğer denizlikler beyaz çimento ve renkli mozaik kullanılarak yapılacaktır.

-Çatı arası arka terasa 13085 ada 14 parselde arka bahçedeki kışlık teras alınarak gerekli tadilatları yapılıp monte edilecektir.

8-Otopark:Bodrum kata kapalı otopark yapılıp ön bahçe peyzajında bir otoluk yer tanzim edilecektir. Bodrum kattaki kapalı otoparka otomatik garaj kapısı konulup yer döşemesi renkli mozaik yapılıp duvarlar plastik boya olacaktır.

9-Isıtma Sistemi:

-Bina doğal gaz ile ısıtılacaktır. Her mahalle yeteri kadar petek konulacaktır.13085 da 14 parseldeki doğal gaz kombisi ve uygun ölçülerde  olan petekleri getirilerek monte edilecektir.

10-Sıhhi Tesisat:Borular Fırat boru kullanılacaktır. Binaya su deposu yapılacak 13085 ada 14 parseldeki hidrofor kullanılacaktır

-Bahçe sulama tesisatı döşenecektir. Bina ve bahçe su giderleri için Fırat pimaşlar kullanılacaktır. Komple bina ıslak hacimlerine ve garaja sıcak su ve soğuk su tertibatı çekilecektir.

11-Binaya TSE standartlarına uygun asansör yapılacaktır.

12-Elektrik Tesisatı:Binanın komple elektrik tesisatı TSE standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Binaya 13085 ada 14 parseldeki jeneratör getirilerek monte edilecektir.

-Bahçe aydınlatması komple yapılacaktır. Odalar,salon,mutfak ve teraslara priz,tv,telefon hatları döşenecektir. Binada kullanılacak olan avize,priz ve anahtarlar 13085 ada 14 parseldeki elektrik sistemi getirilerek monte edilecektir.

-Binanın güvenlik sistemi 13085 ada 14 parseldeki gibi yapılarak oradaki malzemeler kullanılacaktır.

-Binanın komple elektrik ve güvenlik sistemi mal sahibinin görüş ve isteklerini dikkate alarak ve onayından geçtikten sonra tatbik edilecektir.

13-Projeler:İmar yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan projeler mal sahibinin istek ve talepleri dikkate alınarak belediye ve diğer ilgili kurumlara onaya sunulacaktır.